BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

| TT | Vị trí sửa | Lần ban hành | Nội dung sửa đổi | Người phê duyệt | Ngày có hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Biên soạn | Kiểm tra | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |

MỤC LỤC

1.	YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ	3

1.1.	Công nghệ lõi	3

1.1.1.	Các công nghệ được sử dụng trên thế giới	3

1.1.2.	Các công nghệ lõi nghiên cứu phát triển trong đề tài/dự án	6

1.2.	Công nghệ sử dụng để phát triển phần cứng	10

1.3.	Công nghệ sử dụng để phát triển phần mềm	11

1.4.	Công nghệ sử dụng để phát triển cơ khí	13

1.5.	Các công nghệ khác	13

2.	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM	14

3.	CHỈ TIÊU, TÍNH NĂNG	24

3.1.	Tính năng	24

3.2.	Chỉ tiêu kỹ thuật	26

3.3.	So sánh với các sản phẩm trên thế giới	32

4.	CÁC BÀI ĐO CHỈ TIÊU	35

5.	YÊU CẦU BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO HÀNH	44

5.1.	Bao gói	44

5.2.	Ghi nhãn	47

5.3.	Bảo quản	48

5.4.	Bảo hành	49

6.	YÊU CẦU KỸ THUẬT PHIÊN BẢN TIẾP THEO	51

# YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ

Chương này quy định các yêu cầu về công nghệ áp dụng cho nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo thiết bị Baseband Unit (BBU) chuẩn 5G New Radio (NR) theo kiến trúc Open RAN (O-RAN). Nội dung bao gồm công nghệ lõi, công nghệ phát triển phần cứng, phần mềm, cơ khí và các công nghệ hỗ trợ khác. Các yêu cầu được xây dựng trên cơ sở Tờ trình đề xuất chủ trương, các đặc tả 3GPP và O-RAN Alliance, đồng thời tham chiếu thực tiễn công nghệ đang được các nhà cung cấp thiết bị RAN hàng đầu sử dụng.

## Công nghệ lõi

### Các công nghệ được sử dụng trên thế giới

Trên thế giới, thiết bị Baseband Unit (BBU) hoặc các thành phần tương đương trong kiến trúc phân tách O-RAN (O-DU – O-RAN Distributed Unit, O-CU – O-RAN Central Unit) được phát triển dựa trên các nhóm công nghệ chính sau:

- Công nghệ xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) và tính toán hiệu năng cao

Các nhà cung cấp lớn (Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung, ZTE) và các nhà cung cấp O-RAN mới nổi (Mavenir, Parallel Wireless, Rakuten Symphony, Radisys…) sử dụng nền tảng xử lý tín hiệu số chuyên dụng hoặc nền tảng tính toán đa năng hiệu năng cao để thực hiện các thuật toán tầng vật lý (PHY) và tầng MAC của 5G NR. Các giải pháp phổ biến bao gồm:

•  FPGA (Field-Programmable Gate Array) thế hệ cao từ Xilinx/AMD (UltraScale+, Versal) hoặc Intel/Altera (Agilex, Stratix) – dùng cho các khối xử lý PHY yêu cầu độ trễ thấp và thông lượng cao (FFT/IFFT, kênh mã LDPC/Polar, beamforming số, equalizer).

•  SoC (System-on-Chip) chuyên dụng cho baseband: các chipset tích hợp CPU + DSP + accelerator (ví dụ: Qualcomm FSM, Nokia ReefShark, Ericsson Silicon, hoặc các SoC O-RAN từ Marvell, NXP, Picocom, EdgeQ).

•  CPU đa nhân x86/ARM kết hợp với accelerator card (GPU, FPGA, ASIC) trong các giải pháp cloud-native hoặc virtualized RAN (vRAN), đặc biệt phổ biến với O-CU và một phần O-DU.

•  ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) tùy chỉnh cho các khối PHY cố định, giúp tối ưu tiêu thụ năng lượng và chi phí khi sản xuất số lượng lớn.

- Công nghệ giao thức và ngăn xếp phần mềm 5G NR

Phần mềm BBU/O-DU/O-CU triển khai đầy đủ hoặc một phần ngăn xếp giao thức 3GPP 5G NR (Release 15/16/17/18), bao gồm:

•  Tầng PHY: OFDM, mã hóa kênh (LDPC cho data, Polar cho control), HARQ, MIMO/Massive MIMO processing, beam management.

•  Tầng MAC: scheduling (proportional fair, round-robin, QoS-aware), multiplexing, random access, power control.

•  Tầng RLC: AM/UM/TM modes, segmentation, ARQ.

•  Tầng PDCP: ciphering, integrity protection, header compression (ROHC), reordering.

•  Tầng RRC (thường nằm ở O-CU): connection management, mobility, measurement configuration.

•  Các giao diện chuẩn: F1 (giữa CU và DU), E1 (giữa CU-CP và CU-UP), NG (với 5GC), Xn (giữa gNB).

- Công nghệ kiến trúc mở O-RAN

O-RAN Alliance đã chuẩn hóa việc phân tách chức năng và các giao diện mở, cho phép các thành phần từ nhà cung cấp khác nhau liên vận. Các công nghệ then chốt bao gồm:

•  Functional split options: đặc biệt Split Option 7.2x (Intra-PHY split) được sử dụng phổ biến cho Open Fronthaul giữa O-DU và O-RU; Split Option 2 (PDCP/RLC) cho F1 giữa O-CU và O-DU.

•  Open Fronthaul Interface: dựa trên eCPRI (enhanced Common Public Radio Interface), truyền tải IQ data, control, synchronization và management qua Ethernet/IP.

•  O1 Interface: giao diện quản lý và vận hành (OAM) giữa SMO (Service Management and Orchestration) và các O-RAN Network Functions, sử dụng NETCONF/YANG, HTTP/REST, hoặc VES (VNF Event Stream).

•  A1 Interface: giao diện chính sách giữa Non-RT RIC (Non-Real-Time RAN Intelligent Controller) và Near-RT RIC.

•  E2 Interface: giao diện giữa Near-RT RIC và E2 Nodes (O-CU, O-DU, O-RU) để điều khiển gần thời gian thực.

•  O2 Interface: giao diện giữa SMO và O-Cloud (hạ tầng cloud cho các Network Function ảo hóa).

d) Công nghệ đồng bộ và định thời

Đồng bộ chính xác là yêu cầu bắt buộc của mạng 5G NR, đặc biệt với TDD và các ứng dụng URLLC. Các công nghệ được sử dụng rộng rãi:

•  IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP) với profile ITU-T G.8275.1 (PTP Telecom Profile for Phase/Time Synchronization) và G.8275.2.

•  SyncE (Synchronous Ethernet) theo ITU-T G.8261/G.8262/G.8264 để đồng bộ tần số.

•  GNSS (GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS) làm nguồn tham chiếu thời gian cấp cao.

•  Boundary Clock / Transparent Clock trong mạng truyền tải fronthaul/midhaul.

e) Công nghệ ảo hóa và cloud-native

Xu hướng vRAN và Cloud RAN đang được đẩy mạnh, đặc biệt trong hệ sinh thái O-RAN:

•  Containerization (Docker, containerd) và orchestration (Kubernetes, với các bản phân phối chuyên cho telco như Red Hat OpenShift, Wind River, hoặc các giải pháp O-Cloud).

•  CNCF (Cloud Native Computing Foundation) technologies: service mesh, observability (Prometheus, Grafana), CI/CD pipelines.

•  Hardware acceleration abstraction: SR-IOV, DPDK, VPP, và các framework như O-RAN Acceleration Abstraction Layer (AAL) hoặc Intel FlexRAN / NVIDIA Aerial để tách phần mềm khỏi hardware accelerator cụ thể.

f) Công nghệ đo kiểm và chứng nhận

Các phòng thí nghiệm và nhà cung cấp sử dụng hệ thống đo kiểm theo 3GPP TS 38.141 (conducted và radiated conformance testing), kết hợp với các bộ test case O-RAN (O-RAN Test and Integration Focus Group). Thiết bị đo phổ biến: Keysight, Rohde & Schwarz, Anritsu, VIAVI cho signal generation, analysis và end-to-end testing.

### Các công nghệ lõi nghiên cứu phát triển trong đề tài/dự án

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ lõi sau đây, phù hợp với mục tiêu tạo mẫu BBU 5G NR tuân thủ O-RAN và đo kiểm RF theo 3GPP TS 38.141:

a) Công nghệ thiết kế và tối ưu hóa phần cứng xử lý băng gốc 5G NR

Nghiên cứu lựa chọn và thiết kế kiến trúc phần cứng cho khối xử lý băng gốc, bao gồm:

•  Lựa chọn, thiết kế và tối ưu nền tảng đa chip SoC ARM kết hợp FPGA theo TTR; phân công chức năng xử lý L1 thời gian thực trên FPGA và điều khiển/giao thức trên ARM, phù hợp thông lượng, độ trễ, tiêu thụ năng lượng và khả năng mở rộng của BBU/O-DU mục tiêu.

•  Thiết kế bo mạch (PCB multi-layer) tích hợp các khối: processing unit, memory subsystem (DDR4/DDR5), high-speed interconnect (PCIe, Ethernet MAC/PHY), clock distribution, power management.

•  Tối ưu hóa layout tín hiệu tốc độ cao (SerDes, differential pairs), toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity) và toàn vẹn nguồn (Power Integrity).

•  Thiết kế hệ thống làm mát và cơ khí phù hợp với môi trường lắp đặt (tủ outdoor/indoor, nhiệt độ công nghiệp).

Công nghệ này là nền tảng để tạo ra mẫu phần cứng BBU có thể chạy các thuật toán PHY/MAC thời gian thực và kết nối với O-RU qua Open Fronthaul.

Hình 1. Ranh giới xử lý giữa O-DU và O-RU tại Open Fronthaul split 7.2x.

Sơ đồ biên soạn lại từ tài liệu NVIDIA Aerial RAN, hình “Split Option 7-2x adopted in O-RAN fronthaul” (docs.nvidia.com).

b) Công nghệ phát triển ngăn xếp phần mềm 5G NR (L1/L2) và firmware

Nghiên cứu và phát triển (hoặc tích hợp có tùy biến) các thành phần phần mềm cốt lõi:

•  Firmware/BSP (Board Support Package) cho nền tảng phần cứng đã chọn: bootloader, kernel (Linux real-time hoặc RTOS nếu cần), driver cho các peripheral và accelerator.

•  Lớp PHY (L1): triển khai hoặc tối ưu các khối xử lý tín hiệu 5G NR (FFT, channel coding, modulation, MIMO processing) trên nền tảng phần cứng, đảm bảo đáp ứng timing budget của slot/symbol 5G.

•  Lớp MAC (L2): scheduling, HARQ management, multiplexing, random access procedure – tối ưu cho cấu hình antenna và bandwidth mục tiêu.

•  Tầng RLC thuộc phạm vi chức năng bắt buộc của BBU/O-DU; tầng PDCP và RRC thuộc O-CU tham chiếu trong cấu hình phân tách. Phát triển hoặc tích hợp giao diện F1-C/F1-U để bảo đảm tương thích 3GPP và liên vận với O-CU.

•  Cơ chế đồng bộ nội bộ và với mạng (PTP/SyncE client), quản lý clock domain.

Mức độ tự phát triển so với sử dụng stack thương mại/open-source được chốt trong thuyết minh kỹ thuật; nêu cụ thể thành phần mã nguồn, HDL/bitstream FPGA, BSP, firmware, HAL và phần mềm PHY cao/MAC/RLC do nhiệm vụ tạo ra hoặc có quyền bàn giao, kèm giới hạn sử dụng IP mua ngoài và đánh giá rủi ro.

c) Công nghệ tích hợp và liên vận theo kiến trúc O-RAN

Đây là công nghệ lõi then chốt để sản phẩm BBU có thể hoạt động trong hệ sinh thái O-RAN đa nhà cung cấp:

Hình 2. Vị trí BBU/O-DU trong mô hình tích hợp 5G NR theo kiến trúc O-RAN.

Sơ đồ biên soạn theo O-RAN Software Community (docs.o-ran-sc.org), tham chiếu kiến trúc NIST (nist.gov/image/o-ran-architecture).

•  Triển khai giao diện Open Fronthaul (eCPRI) theo đặc tả O-RAN, bao gồm các plane: U-Plane (IQ data), C-Plane (control), S-Plane (synchronization), M-Plane (management).

•  Hỗ trợ functional split Option 7.2x giữa O-DU (nằm trong BBU) và O-RU theo đặc tả O-RAN WG4; kiểm chứng U/C/S-Plane và các yêu cầu M-Plane được xác định trong phạm vi nhiệm vụ.

•  Triển khai hoặc tích hợp agent O1 (NETCONF/YANG hoặc tương đương) để quản lý cấu hình, giám sát và thu thập thông số vận hành.

•  Xây dựng môi trường kiểm thử liên vận (IOT – Interoperability Testing) với ít nhất một O-RU tham chiếu tương thích O-RAN, nhằm chứng minh khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu đúng đặc tả.

•  Nghiên cứu khả năng mở rộng hỗ trợ E2 (nếu sản phẩm hướng tới tích hợp với Near-RT RIC trong các phiên bản tiếp theo).

Việc làm chủ công nghệ liên vận O-RAN giúp sản phẩm không bị khóa vào một hệ sinh thái nhà cung cấp duy nhất, tăng tính linh hoạt khi triển khai thực tế.

d) Công nghệ đo kiểm và đánh giá phù hợp theo 3GPP TS 38.141

Nghiên cứu xây dựng quy trình, cấu hình và môi trường đo kiểm để đánh giá các tham số RF của khối thu phát (hoặc cấu hình trạm gốc có O-RU) theo 3GPP TS 38.141:

•  Xác định ranh giới đo: BBU kết hợp với O-RU/khối vô tuyến nào, băng tần, bandwidth, công suất phát, cấu hình anten.

•  Lựa chọn và cấu hình thiết bị đo (signal analyzer, vector signal generator, power sensor, switch matrix…) phù hợp với các phép thử conducted (TS 38.141-1) và radiated (TS 38.141-2) nếu áp dụng.

•  Xây dựng test case, script tự động hóa đo (nếu khả thi), quy trình hiệu chuẩn và ước lượng độ không đảm bảo đo.

•  Lập báo cáo đo kiểm có đầy đủ phương pháp, điều kiện, kết quả và kết luận đạt/không đạt theo chỉ tiêu TS 38.104 / TS 38.141.

Công nghệ đo kiểm này không chỉ phục vụ nghiệm thu nhiệm vụ mà còn là năng lực nội bộ để hỗ trợ phát triển sản phẩm các phiên bản sau.

e) Công nghệ quản lý cấu hình, giám sát và vận hành

Phát triển các thành phần hỗ trợ vận hành thực tế:

•  Giao diện cấu hình và giám sát local (CLI, Web UI hoặc API) cho kỹ sư triển khai và bảo trì.

•  Cơ chế thu thập log, alarm, performance counter theo mô hình O-RAN/3GPP.

•  Hỗ trợ cập nhật phần mềm/firmware từ xa (nếu yêu cầu trong phạm vi nhiệm vụ) với cơ chế rollback an toàn.

•  Tài liệu hóa quy trình lắp đặt, cấu hình, vận hành và xử lý sự cố.

## Công nghệ sử dụng để phát triển phần cứng

Phần cứng BBU được phát triển với các công nghệ và quy trình sau:

a) Thiết kế điện tử (Electronic Design)

•  Sử dụng công cụ EDA chuyên nghiệp (Altium Designer, Cadence Allegro, Mentor Xpedition hoặc tương đương) để thiết kế schematic và PCB.

•  Thiết kế PCB nhiều lớp (dự kiến 12–20 lớp tùy độ phức tạp), với kiểm soát trở kháng (impedance control) cho các đường tín hiệu tốc độ cao (SerDes 10G/25G/50G+, PCIe Gen3/Gen4, DDR).

•  Áp dụng quy tắc thiết kế high-speed digital: length matching, via optimization, return path continuity, decoupling strategy.

•  Mô phỏng Signal Integrity (SI) và Power Integrity (PI) trước khi đưa sang sản xuất mẫu (sử dụng HyperLynx, SIwave, hoặc công cụ tương đương).

•  Thiết kế hệ thống nguồn: đa mức điện áp (core, IO, SerDes, analog), sequencing, monitoring và bảo vệ quá dòng/quá áp.

b) Lựa chọn linh kiện và quản lý chuỗi cung ứng

•  Ưu tiên linh kiện có sẵn nguồn cung ổn định, hỗ trợ công nghiệp (industrial temperature grade −40°C đến +85°C hoặc tương đương), và có lộ trình sản xuất dài hạn (longevity).

•  Đối với FPGA/SoC và các linh kiện chiến lược: đánh giá dual-source hoặc khả năng chuyển đổi footprint/pin-compatible khi cần.

•  Xây dựng BOM (Bill of Materials) chi tiết, bao gồm thông tin nhà sản xuất, mã linh kiện, footprint, và ghi chú về thành phần mua ngoài quan trọng.

c) Chế tạo và lắp ráp mẫu

•  Sản xuất PCB mẫu tại nhà máy có năng lực impedance control và via-in-pad (nếu cần).

•  Lắp ráp SMT (Surface Mount Technology) với quy trình kiểm soát chất lượng (AOI, X-ray cho BGA nếu có).

•  Kiểm tra chức năng từng module (bring-up) trước khi tích hợp toàn hệ thống: power-on, clock, memory test, high-speed link training, peripheral enumeration.

d) Cơ khí và nhiệt

•  Thiết kế khung/vỏ máy phù hợp với form factor mục tiêu (ví dụ: 19-inch rack mount 1U/2U, hoặc form factor outdoor cabinet).

•  Thiết kế hệ thống tản nhiệt (heatsink, heatpipe, forced air hoặc conduction cooling) dựa trên thermal simulation và đo đạc thực tế trên mẫu.

•  Đảm bảo tương thích EMC: shielding, filtering, grounding strategy theo các tiêu chuẩn áp dụng.

## Công nghệ sử dụng để phát triển phần mềm

Phần mềm BBU được phát triển theo các hướng công nghệ sau:

a) Môi trường và ngôn ngữ lập trình

•  C/C++ là ngôn ngữ chính cho các thành phần thời gian thực (PHY, MAC, driver, firmware).

•  Python hoặc script khác cho các công cụ kiểm thử, tự động hóa, xử lý log và phân tích dữ liệu.

•  YANG model và NETCONF/RESTCONF cho lớp quản lý O1 (nếu triển khai).

•  Sử dụng toolchain cross-compile phù hợp với kiến trúc mục tiêu (ARM, x86, hoặc soft-core trên FPGA).

b) Hệ điều hành và middleware

•  Linux (phiên bản real-time patch nếu cần thiết cho timing critical path) hoặc RTOS nhẹ cho các core chuyên dụng.

•  Framework hỗ trợ data plane tốc độ cao: DPDK, VPP, hoặc vendor-specific acceleration library (nếu sử dụng SoC/FPGA có SDK).

•  Cơ chế inter-process communication (shared memory, lock-free queue, message passing) tối ưu độ trễ giữa các tầng L1/L2.

c) Quy trình phát triển và đảm bảo chất lượng phần mềm

•  Quản lý mã nguồn với Git (hoặc hệ thống tương đương), phân nhánh theo feature/release, code review bắt buộc.

•  CI/CD pipeline: build tự động, unit test, static analysis (cppcheck, clang-tidy…), integration test trên môi trường phần cứng hoặc emulator.

•  Kiểm thử hồi quy (regression) sau mỗi thay đổi lớn về PHY/MAC hoặc giao diện.

•  Tài liệu hóa API nội bộ, sequence diagram cho các procedure quan trọng (attach, handover, reconfiguration…), và hướng dẫn build/deploy.

d) Bảo mật phần mềm

•  Secure boot (nếu phần cứng hỗ trợ) và kiểm tra tính toàn vẹn firmware trước khi chạy.

•  Quản lý khóa và chứng chỉ cho các kênh quản lý (O1, local management) theo nguyên tắc least privilege.

•  Hardening hệ điều hành: tắt dịch vụ không cần thiết, cập nhật bảo mật, phân quyền người dùng.

•  Ghi nhận và kiểm soát các thành phần open-source (SBOM – Software Bill of Materials) để theo dõi lỗ hổng.

## Công nghệ sử dụng để phát triển cơ khí

Phần cơ khí của sản phẩm BBU được phát triển với các yêu cầu và công nghệ sau:

•  Thiết kế 3D bằng phần mềm CAD (SolidWorks, Autodesk Inventor, hoặc tương đương), bao gồm khung máy, giá đỡ bo mạch, tấm chắn EMI, và hệ thống dẫn hướng luồng khí.

•  Lựa chọn vật liệu: nhôm hoặc thép cho khung chính (cân bằng giữa độ bền, trọng lượng và khả năng tản nhiệt); vật liệu cách điện và hấp thụ EMI ở các vị trí cần thiết.

•  Gia công mẫu: CNC milling, sheet metal bending, 3D printing cho các chi tiết prototype nhanh; chuyển sang quy trình sản xuất hàng loạt (stamping, extrusion) khi có nhu cầu.

•  Thiết kế modular: cho phép tháo lắp bo mạch, module nguồn, và các thành phần thay thế tại hiện trường mà không cần dụng cụ đặc biệt phức tạp.

•  Đáp ứng yêu cầu môi trường: chống rung, chống sốc theo tiêu chuẩn viễn thông (ETSI EN 300 019 hoặc tương đương); cấp bảo vệ IP nếu lắp đặt outdoor (phối hợp với tủ/cabinet).

•  Tương thích lắp đặt: form factor 19-inch rack (nếu áp dụng), hoặc thiết kế phù hợp với không gian tủ trạm BTS hiện có của nhà mạng mục tiêu.

## Các công nghệ khác

Ngoài các nhóm công nghệ chính trên, nhiệm vụ còn sử dụng hoặc nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ sau:

a) Công nghệ mô phỏng và thiết kế hệ thống

•  Mô phỏng hệ thống cấp cao (SystemVue, MATLAB/Simulink, hoặc công cụ tương đương) để đánh giá thuật toán PHY trước khi triển khai trên phần cứng.

•  Co-simulation giữa mô hình thuật toán và mô hình phần cứng (FPGA-in-the-loop hoặc soft-core simulation) nhằm rút ngắn vòng lặp thiết kế.

b) Công nghệ quản lý dự án và cộng tác kỹ thuật

•  Sử dụng hệ thống quản lý yêu cầu (requirements management) để truy xuất nguồn gốc từ yêu cầu PRD → thiết kế → test case → kết quả nghiệm thu.

•  Quản lý thay đổi cấu hình (configuration management) cho cả phần cứng (revision PCB, BOM) và phần mềm (version, baseline).

c) Công nghệ đào tạo và chuyển giao

•  Xây dựng môi trường lab nội bộ để đào tạo kỹ sư mới về 5G NR, O-RAN và quy trình đo kiểm.

•  Tài liệu hóa kiến thức dưới dạng design decision record, troubleshooting guide, và video hướng dẫn thao tác (nếu cần) nhằm giảm phụ thuộc vào cá nhân.

d) Công nghệ hỗ trợ thương mại hóa sau nhiệm vụ

•  Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật đủ điều kiện để chuyển giao cho đơn vị sản xuất hoặc đối tác OEM/ODM.

•  Nghiên cứu sơ bộ các yêu cầu chứng nhận sản phẩm (type approval, EMC, safety) tại Việt Nam và các thị trường mục tiêu để định hướng thiết kế ngay từ đầu.

# TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM

Chương này quy định các tiêu chuẩn, đặc tả kỹ thuật và văn bản quy phạm áp dụng cho sản phẩm Baseband Unit (BBU) chuẩn 5G NR theo kiến trúc O-RAN. Việc xác định rõ tiêu chuẩn và phạm vi áp dụng nhằm bảo đảm sản phẩm được thiết kế, chế tạo, đo kiểm và đánh giá theo các căn cứ thống nhất, có thể đối chiếu và nghiệm thu được.

Các tiêu chuẩn được phân nhóm theo mục đích sử dụng: (1) tiêu chuẩn chức năng và giao thức mạng; (2) tiêu chuẩn kiến trúc mở O-RAN; (3) tiêu chuẩn đo kiểm và phù hợp RF; (4) tiêu chuẩn điện từ trường, an toàn và môi trường; (5) tiêu chuẩn quản lý, vận hành và chất lượng; (6) văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam liên quan. Đối với mỗi nhóm, phạm vi áp dụng đối với sản phẩm BBU được nêu cụ thể để tránh hiểu nhầm giữa yêu cầu bắt buộc và yêu cầu tham chiếu.

2.1. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn

Việc áp dụng tiêu chuẩn trong nhiệm vụ tuân thủ các nguyên tắc sau:

•  Ưu tiên tiêu chuẩn quốc tế đang được sử dụng rộng rãi trong ngành (3GPP, O-RAN Alliance, ITU-T, ETSI, IEEE) để bảo đảm khả năng liên vận và hướng tới thương mại hóa.

•  Đối với yêu cầu bắt buộc về an toàn, EMC và quản lý tần số tại Việt Nam, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và văn bản quy phạm hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

•  Lấy 3GPP Release 16 làm mốc tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp TTR; thuyết minh nhiệm vụ chốt danh mục chức năng Release 16 bắt buộc triển khai, phiên bản đặc tả O-RAN WG4 và mức độ tuân thủ trước khi thiết kế chi tiết. Không đồng nhất “theo Release 16” với triển khai toàn bộ chức năng của Release 16; mọi thay đổi phải được ghi nhận và đánh giá ảnh hưởng.

•  Phạm vi áp dụng được phân biệt rõ: tiêu chuẩn áp dụng trực tiếp cho BBU; tiêu chuẩn áp dụng cho cấu hình trạm gốc (BBU + O-RU); tiêu chuẩn chỉ mang tính tham chiếu hoặc áp dụng cho môi trường thử nghiệm.

•  Kết quả đo kiểm và nghiệm thu chỉ được đánh giá đạt/không đạt đối với các chỉ tiêu đã được gắn với phương pháp thử và điều kiện thử cụ thể trong kế hoạch đo được phê duyệt.

2.2. Tiêu chuẩn chức năng và giao thức mạng 5G NR (3GPP)

Nhóm tiêu chuẩn 3GPP quy định các yêu cầu về chức năng, giao thức và hiệu năng của trạm gốc NR. Đối với sản phẩm BBU, các tiêu chuẩn sau đây được áp dụng theo phạm vi tương ứng với chức năng mà BBU đảm nhận (O-DU, O-CU hoặc cấu hình kết hợp):

| TT | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Đặc tả | Phạm vi áp dụng đối với sản phẩm BBU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3GPP TS 38.300 | NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2 | Mô tả tổng thể kiến trúc NG-RAN; dùng làm cơ sở xác định ranh giới chức năng của BBU trong cấu hình gNodeB. |
| 2 | 3GPP TS 38.401 | NG-RAN; Architecture description | Kiến trúc NG-RAN, các node và giao diện; áp dụng khi xác định O-CU/O-DU split và giao diện F1. |
| 3 | 3GPP TS 38.410 / 38.420 | NG-RAN; F1 general aspects and principles / F1 interface | Giao diện F1-C/F1-U giữa O-DU và O-CU tham chiếu; bắt buộc đối với cấu hình sản phẩm O-DU theo TTR. |
| 4 | 3GPP TS 38.211 | NR; Physical channels and modulation | Kênh vật lý và điều chế; cơ sở cho triển khai tầng PHY trên BBU. |
| 5 | 3GPP TS 38.212 | NR; Multiplexing and channel coding | Ghép kênh và mã hóa kênh (LDPC, Polar); áp dụng cho khối xử lý PHY. |
| 6 | 3GPP TS 38.213 | NR; Physical layer procedures for control | Thủ tục tầng vật lý cho kênh điều khiển; tham chiếu khi triển khai control channel processing. |
| 7 | 3GPP TS 38.214 | NR; Physical layer procedures for data | Thủ tục tầng vật lý cho dữ liệu; tham chiếu cho data channel và scheduling liên quan PHY. |
| 8 | 3GPP TS 38.321 | NR; Medium Access Control (MAC) protocol specification | Đặc tả giao thức MAC; áp dụng trực tiếp cho lớp MAC của BBU/O-DU. |
| 9 | 3GPP TS 38.322 | NR; Radio Link Control (RLC) protocol specification | Đặc tả RLC; áp dụng bắt buộc cho tầng RLC của BBU/O-DU. |
| 10 | 3GPP TS 38.323 | NR; Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification | Đặc tả PDCP; dùng để đối chiếu tương thích O-CU tham chiếu; không thuộc phần mềm O-DU bàn giao. |
| 11 | 3GPP TS 38.331 | NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification | Đặc tả RRC; tham chiếu cho thử nghiệm UE/5GC với O-CU, không là chức năng bắt buộc bên trong O-DU. |
| 12 | 3GPP TS 38.104 | NR; Base Station (BS) radio transmission and reception | Yêu cầu phát/thu của trạm gốc NR; là căn cứ chỉ tiêu RF để đối chiếu kết quả đo theo TS 38.141. |

Phạm vi áp dụng cụ thể của từng tiêu chuẩn phụ thuộc vào functional split và ranh giới sản phẩm được chốt trong thuyết minh kỹ thuật. Với cấu hình BBU/O-DU được duyệt, PHY cao, MAC, RLC và F1 là chức năng bắt buộc; PDCP/RRC thuộc O-CU tham chiếu và chỉ áp dụng để đánh giá tính tương thích, không bắt buộc triển khai trong O-DU.

2.3. Tiêu chuẩn và đặc tả kiến trúc mở O-RAN

O-RAN Alliance ban hành các đặc tả kỹ thuật để chuẩn hóa phân tách chức năng và giao diện mở. Đối với sản phẩm BBU hướng tới tuân thủ O-RAN, các đặc tả sau đây được áp dụng theo mức độ liên quan đến cấu hình sản phẩm:

| TT | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Đặc tả | Phạm vi áp dụng đối với sản phẩm BBU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O-RAN.WG4.CUS.0 | Control, User and Synchronization Plane Specification (Open Fronthaul) | Đặc tả C/U/S-Plane của Open Fronthaul; áp dụng bắt buộc cho giao diện giữa O-DU (trong BBU) và O-RU theo split 7.2x hoặc tương đương. |
| 2 | O-RAN.WG4.MP.0 | Management Plane Specification (Open Fronthaul) | Đặc tả M-Plane; áp dụng cho quản lý cấu hình và giám sát O-RU từ O-DU/SMO. |
| 3 | O-RAN.WG5.M.0 / O1 | O1 Interface Specification (NETCONF/YANG, VES…) | Giao diện quản lý vận hành giữa SMO và O-RAN Network Functions; áp dụng nếu sản phẩm triển khai agent O1. |
| 4 | O-RAN Architecture Description | Mô tả kiến trúc tổng thể O-RAN (O-CU, O-DU, O-RU, Near-RT RIC, Non-RT RIC, SMO) | Cơ sở xác định vị trí chức năng của BBU trong kiến trúc O-RAN và các giao diện cần hỗ trợ. |
| 5 | O-RAN.WG8 / AAL | Acceleration Abstraction Layer (nếu áp dụng) | Tham chiếu khi sử dụng hardware accelerator và cần trừu tượng hóa lớp tăng tốc. |
| 6 | O-RAN Test Specifications (IOT, Conformance) | Các đặc tả kiểm thử liên vận và phù hợp do O-RAN TIFG ban hành | Tham chiếu khi xây dựng kế hoạch kiểm thử liên vận với O-RU và đánh giá mức độ tuân thủ O-RAN. |

Nguyên tắc công bố tuân thủ O-RAN: chỉ tuyên bố tuân thủ đối với các giao diện và phiên bản đặc tả đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm (IOT với O-RU tham chiếu hoặc test platform được công nhận). Không công bố tuân thủ toàn bộ kiến trúc O-RAN nếu mới chỉ hỗ trợ một phần giao diện (ví dụ: chỉ Open Fronthaul mà chưa có O1/E2).

2.4. Tiêu chuẩn đo kiểm và đánh giá phù hợp RF

Nhóm tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử và chỉ tiêu đánh giá các tham số phát/thu của trạm gốc NR. Vì BBU là khối xử lý băng gốc, phép đo RF được thực hiện trên cấu hình trạm gốc (BBU kết hợp với khối thu phát/O-RU được chỉ định):

| TT | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Đặc tả | Phạm vi áp dụng đối với sản phẩm BBU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3GPP TS 38.141-1 | NR; Base Station (BS) conformance testing; Part 1: Conducted conformance testing | Phép thử conducted tại cổng anten; áp dụng cho cấu hình thử có thể tiếp cận cổng RF. Là cơ sở chính cho báo cáo đo kiểm RF của nhiệm vụ. |
| 2 | 3GPP TS 38.141-2 | NR; Base Station (BS) conformance testing; Part 2: Radiated conformance testing | Phép thử radiated (OTA); áp dụng khi cấu hình thử yêu cầu đánh giá bức xạ hoặc không thể đo conducted. |
| 3 | 3GPP TS 38.104 | NR; Base Station (BS) radio transmission and reception | Yêu cầu kỹ thuật về công suất, phổ phát xạ, độ nhạy, blocking…; dùng để đối chiếu kết quả đo theo TS 38.141. |
| 4 | ITU-R / ETSI liên quan | Các khuyến nghị về đo lường RF và điều kiện môi trường thử (khi được viện dẫn bởi 3GPP hoặc QCVN) | Tham chiếu bổ sung cho điều kiện thử, sai số đo và yêu cầu môi trường phòng thí nghiệm. |

Yêu cầu bắt buộc khi áp dụng: kế hoạch đo phải nêu rõ đối tượng đo (cấu hình BBU + O-RU), băng tần, bandwidth, công suất, chế độ TDD/FDD, phiên bản tiêu chuẩn, thiết bị đo, phương pháp hiệu chuẩn và tiêu chí đạt/không đạt. Báo cáo đo kiểm phải lưu đầy đủ dữ liệu gốc để có thể đánh giá độc lập.

2.5. Tiêu chuẩn điện từ trường (EMC), an toàn điện và môi trường

Nhóm tiêu chuẩn này bảo đảm sản phẩm an toàn khi vận hành và không gây nhiễu điện từ vượt mức cho phép. Tùy theo hình thức lắp đặt (indoor/outdoor) và thị trường mục tiêu, các tiêu chuẩn sau được xem xét áp dụng:

| TT | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Đặc tả | Phạm vi áp dụng đối với sản phẩm BBU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QCVN liên quan (Bộ TT&TT) | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ và an toàn thiết bị vô tuyến điện | Áp dụng bắt buộc khi đưa thiết bị vào sử dụng hoặc chứng nhận tại Việt Nam. Phiên bản cụ thể được rà soát tại thời điểm hoàn thiện thuyết minh. |
| 2 | ETSI EN 301 489 series | ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services | Tham chiếu quốc tế phổ biến cho thiết bị vô tuyến; dùng khi thiết kế và đánh giá EMC theo hướng tiếp cận châu Âu. |
| 3 | ETSI EN 301 908 series | IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum | Tham chiếu yêu cầu phổ tần và tương thích cho thiết bị IMT, bao gồm 5G NR. |
| 4 | IEC 62368-1 / TCVN tương đương | Audio/video, information and communication technology equipment – Safety requirements | Yêu cầu an toàn điện cho thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông. |
| 5 | ETSI EN 300 019 series | Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment | Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, rung, sốc) theo lớp lắp đặt; dùng để xác định yêu cầu thiết kế cơ khí và thử nghiệm môi trường. |
| 6 | ITU-T K-series / IEC 61000 | Bảo vệ quá áp, ESD, surge và các hiện tượng điện từ khác | Tham chiếu khi thiết kế bảo vệ đầu vào nguồn và cổng tín hiệu. |

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu tạo mẫu, các phép thử EMC và an toàn đầy đủ có thể được thực hiện ở mức độ cần thiết để chứng minh thiết kế đạt yêu cầu cơ bản; việc chứng nhận đầy đủ theo QCVN sẽ được xác định trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm thương mại sau nhiệm vụ.

2.6. Tiêu chuẩn đồng bộ, truyền tải và giao diện vật lý

Các tiêu chuẩn sau hỗ trợ thiết kế phần đồng bộ và kết nối của BBU:

| TT | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn / Đặc tả | Phạm vi áp dụng đối với sản phẩm BBU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEEE 1588-2008 / 1588-2019 | Precision Clock Synchronization Protocol (PTP) | Cơ sở giao thức đồng bộ thời gian; áp dụng cho S-Plane và đồng bộ nội bộ hệ thống. |
| 2 | ITU-T G.8275.1 / G.8275.2 | PTP Telecom Profile for Phase/Time Synchronization | Profile viễn thông của PTP; ưu tiên áp dụng trong mạng 5G. |
| 3 | ITU-T G.8261 / G.8262 / G.8264 | Synchronous Ethernet (SyncE) | Đồng bộ tần số qua Ethernet; áp dụng khi thiết kế mạng truyền tải fronthaul/midhaul. |
| 4 | IEEE 802.3 series | Ethernet standards (1G/10G/25G/50G/100G) | Giao diện vật lý và MAC Ethernet cho fronthaul (eCPRI) và các cổng quản lý/backhaul. |
| 5 | eCPRI Specification (CBRS / O-RAN adapted) | enhanced Common Public Radio Interface | Giao thức vận chuyển IQ và control trên Ethernet; kết hợp với đặc tả O-RAN WG4. |

2.7. Văn bản quy phạm pháp luật và định hướng chính sách Việt Nam

Ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật, sản phẩm và quá trình thử nghiệm phải tuân thủ các văn bản quy phạm liên quan đến viễn thông, tần số và hạ tầng số:

•  Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023 (hiệu lực từ 01/07/2024): khung pháp lý về hoạt động viễn thông, quản lý thiết bị và kết nối.

•  Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 về Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

•  Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 về Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

•  Các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện, cấp phép thử nghiệm phát xạ và sử dụng thiết bị vô tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Khi thử nghiệm ngoài môi trường phòng thí nghiệm có phát xạ, đơn vị thực hiện phải bảo đảm đủ giấy phép và điều kiện theo quy định hiện hành.

•  Các quy định về an toàn thông tin mạng và quản lý thiết bị công nghệ thông tin có yếu tố nước ngoài (nếu áp dụng đối với linh kiện/phần mềm mua ngoài).

Việc rà soát danh mục văn bản quy phạm sẽ được thực hiện lại tại thời điểm hoàn thiện thuyết minh để bảo đảm phù hợp với quy định có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt và triển khai.

2.8. Thứ tự ưu tiên khi có xung đột tiêu chuẩn

Trong trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn có yêu cầu khác nhau hoặc xung đột, thứ tự ưu tiên áp dụng như sau:

•  Ưu tiên 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam có liên quan đến an toàn, EMC và quản lý tần số.

•  Ưu tiên 2: Chỉ tiêu và phương pháp thử đã được chốt trong thuyết minh nhiệm vụ và kế hoạch đo kiểm được phê duyệt (dựa trên 3GPP TS 38.141 và TS 38.104).

•  Ưu tiên 3: Đặc tả O-RAN đối với các giao diện mở mà sản phẩm tuyên bố hỗ trợ.

•  Ưu tiên 4: Các tiêu chuẩn 3GPP khác về giao thức và kiến trúc.

•  Ưu tiên 5: Tiêu chuẩn quốc tế tham chiếu (ETSI, ITU-T, IEEE) khi không có xung đột với các mức ưu tiên trên.

2.9. Quản lý phiên bản tiêu chuẩn và cập nhật

Tiêu chuẩn 3GPP và O-RAN được cập nhật định kỳ. Để kiểm soát phạm vi áp dụng:

•  Thuyết minh kỹ thuật sẽ lập bảng “Tiêu chuẩn – Phiên bản – Ngày chốt – Phạm vi áp dụng” và được phê duyệt cùng với nhiệm vụ.

•  Mọi đề xuất nâng cấp phiên bản tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện phải đánh giá ảnh hưởng đến thiết kế, tiến độ và chi phí; chỉ triển khai khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

•  Báo cáo nghiệm thu phải ghi rõ phiên bản tiêu chuẩn đã dùng để đánh giá từng chỉ tiêu.

3. CHỈ TIÊU, TÍNH NĂNG

Chương này quy định các tính năng và chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm Baseband Unit (BBU) chuẩn 5G NR theo kiến trúc O-RAN. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ, tiêu chuẩn 3GPP/O-RAN đã nêu tại Chương 2, và khả năng kỹ thuật dự kiến trong phạm vi thời gian 18 tháng, kinh phí 15 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu mang tính mục tiêu thiết kế; giá trị cuối cùng sẽ được xác nhận sau khi có kết quả đo kiểm trên mẫu.

3.1. Tính năng

Sản phẩm BBU được thiết kế với các nhóm tính năng chính sau:

3.1.1. Tính năng xử lý băng gốc 5G NR

•  Hỗ trợ 5G NR theo bộ đặc tả 3GPP Release 16 đối với các chức năng PHY/MAC/RLC thuộc phạm vi BBU/O-DU của nhiệm vụ; nêu danh mục chức năng được triển khai và kiểm chứng, có khả năng mở rộng lên Release 17/18 trong các phiên bản sau.

•  Xử lý tầng vật lý (PHY): OFDM, mã hóa kênh LDPC (data) và Polar (control), điều chế đến 256QAM, MIMO processing.

•  Xử lý tầng MAC: scheduling (hỗ trợ ít nhất proportional fair và QoS-aware cơ bản), HARQ, multiplexing, random access.

•  Hỗ trợ các numerology và slot format phổ biến của 5G NR (khuôn khổ sub-6 GHz).

•  Khả năng cấu hình bandwidth: tối thiểu hỗ trợ carrier 20/40/60/80/100 MHz (tùy băng tần và cấu hình được chốt).

3.1.2. Tính năng kiến trúc và giao diện O-RAN

•  Hỗ trợ functional split Option 7.2x (Intra-PHY) giữa O-DU (nằm trong BBU) và O-RU qua Open Fronthaul.

•  Giao diện Open Fronthaul dựa trên eCPRI: hỗ trợ U-Plane, C-Plane, S-Plane; M-Plane theo khả năng triển khai trong phạm vi nhiệm vụ.

•  Khả năng liên vận với O-RU tương thích O-RAN (chứng minh bằng kiểm thử IOT với ít nhất một O-RU tham chiếu).

•  Hỗ trợ giao diện quản lý local (CLI và/hoặc Web UI) để cấu hình, giám sát và thu thập log/alarm.

•  Hướng tới hỗ trợ agent O1 (NETCONF/YANG hoặc tương đương) – mức độ triển khai sẽ được chốt trong thuyết minh kỹ thuật chi tiết.

3.1.3. Tính năng đồng bộ và truyền tải

•  Đồng bộ thời gian/pha theo IEEE 1588v2 (PTP) với profile viễn thông ITU-T G.8275.1 hoặc G.8275.2.

•  Hỗ trợ SyncE (Synchronous Ethernet) khi cấu hình mạng truyền tải yêu cầu.

•  Cổng Ethernet tốc độ cao cho fronthaul (tối thiểu 10/25GbE, hướng tới 50/100GbE tùy thiết kế) và cổng quản lý/backhaul.

•  Hỗ trợ kết nối quang (SFP+/SFP28 hoặc tương đương) cho fronthaul.

3.1.4. Tính năng quản lý, vận hành và bảo trì

•  Khởi động, cấu hình và giám sát trạng thái hoạt động qua giao diện local.

•  Thu thập và lưu trữ log, alarm, performance counter cơ bản.

•  Cập nhật phần mềm/firmware (local; hỗ trợ từ xa nếu đủ điều kiện kỹ thuật trong phạm vi nhiệm vụ).

•  Cơ chế phát hiện lỗi và phục hồi cơ bản (watchdog, restart service, rollback firmware khi cập nhật thất bại).

•  Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, vận hành và xử lý sự cố đi kèm sản phẩm.

3.1.5. Tính năng môi trường và lắp đặt

•  Form factor phù hợp lắp đặt trong tủ trạm/indoor (ưu tiên 19-inch rack 1U/2U hoặc tương đương được chốt khi thiết kế).

•  Dải nhiệt độ hoạt động mục tiêu: phù hợp môi trường phòng máy viễn thông (ví dụ -5°C đến +55°C theo TTR; thử nghiệm tại các điểm biên theo kế hoạch đo kiểm).

•  Nguồn điện đầu vào: -48V DC và/hoặc 220V AC (cấu hình cụ thể chốt khi thiết kế phần cứng).

•  Thiết kế có xem xét tản nhiệt, EMC và khả năng tháo lắp module để bảo trì.

3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật

Các chỉ tiêu dưới đây là mục tiêu thiết kế cho sản phẩm mẫu. Giá trị “bắt buộc” là yêu cầu tối thiểu để nghiệm thu; giá trị “mục tiêu” là mức phấn đấu. Chỉ tiêu RF được đánh giá trên cấu hình trạm gốc (BBU + O-RU/khối thu phát được chỉ định) theo 3GPP TS 38.141.

Đồng bộ TTR: cấu hình nghiệm thu tham chiếu sử dụng 5G SA n78, băng thông kênh 100 MHz; sản phẩm mẫu BBU/O-DU áp dụng Release 16 trong phạm vi PHY cao/MAC/RLC và giao diện F1, Open Fronthaul 7.2x. Chỉ tiêu DL ≥ 1,2 Gbps tại cấu hình tích hợp O-RU 32T32R và EVM ≤ 3,2% với 256QAM được kiểm chứng trên hệ thống có O-RU; hai chỉ tiêu này không được quy kết riêng cho bo mạch BBU không có RF. Thông số SCS, TDD, số lớp MIMO, UE, mô hình kênh và điểm đo phải chốt trong test plan trước nghiệm thu.

3.2.1. Chỉ tiêu chức năng và hiệu năng xử lý

| TT | Chỉ tiêu | Mức bắt buộc (nghiệm thu) | Mức mục tiêu | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn 5G NR hỗ trợ | Các chức năng thuộc BBU/O-DU được thiết kế, kiểm thử theo 3GPP Release 16; có danh mục áp dụng và ma trận truy xuất yêu cầu. | Khả năng nâng cấp Release 17/18; mở rộng các tính năng ngoài phạm vi mẫu. | Kiểm thử chức năng + đối chiếu đặc tả |
| 2 | Functional split O-RAN | Split Option 7.2x với O-RU tham chiếu | Cùng mức, ổn định dài hạn | IOT với O-RU O-RAN |
| 3 | Bandwidth mỗi carrier | Hỗ trợ n78 (3,5 GHz), 1 carrier băng thông 100 MHz trên cấu hình tham chiếu; các băng thông khác chỉ là mở rộng. | Đa cấu hình 20–100 MHz | Cấu hình và đo thông lượng |
| 4 | Số carrier đồng thời | Tối thiểu 1 carrier | ≥ 2 carrier (nếu phần cứng cho phép) | Cấu hình và kiểm thử |
| 5 | MIMO / anten | Mẫu xử lý tối thiểu 4T4R; phép thử ≥ 1,2 Gbps yêu cầu cấu hình O-RU tham chiếu có khả năng 32T32R theo TTR. | Mở rộng MIMO; chứng minh khả năng tích hợp O-RU 32T32R trong phép thử hiệu năng khi có hạ tầng phù hợp. | Đối chiếu thiết kế + đo |
| 6 | Điều chế | Lên đến 256QAM (DL) | 256QAM ổn định ở điều kiện kênh tốt | Đo EVM / throughput |
| 7 | Thông lượng (UDP/TCP) | Downlink ≥ 1,2 Gbps với n78/100 MHz và O-RU tham chiếu 32T32R, điều kiện kênh thuận lợi theo TTR; các cấu hình khác có kết quả đo riêng. UL công bố theo cấu hình được duyệt. | Tối ưu hiệu năng sustained/peak, có log và cấu hình tái lập phép đo; đo ở cự ly 100 m khi đủ điều kiện, hoặc mô phỏng tương đương được phê duyệt. | Đo end-to-end với UE giả lập/thật |
| 8 | Độ trễ xử lý user plane (BBU) | Phù hợp budget split 7.2x và yêu cầu eMBB | Tối ưu thêm cho URLLC (phiên bản sau) | Đo timestamp / latency test |

3.2.2. Chỉ tiêu giao diện và đồng bộ

| TT | Chỉ tiêu | Mức bắt buộc (nghiệm thu) | Mức mục tiêu | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Open Fronthaul | eCPRI U/C/S-Plane theo O-RAN WG4; kết nối thành công với O-RU tham chiếu | Bổ sung M-Plane ổn định | IOT + bắt gói tin / log |
| 2 | Cổng fronthaul | Tối thiểu 1 × 10/25GbE quang (SFP+/SFP28) | Nhiều cổng / 50–100GbE | Kiểm tra link & traffic |
| 3 | Đồng bộ PTP | Khóa được với grandmaster; đáp ứng yêu cầu phase/time cho TDD NR cơ bản | Đạt class theo G.8273.2 (nếu áp dụng) | Đo time error với thiết bị đo PTP |
| 4 | SyncE | Hỗ trợ khi được cấu hình | Kết hợp PTP + SyncE ổn định | Đo frequency accuracy |
| 5 | Giao diện quản lý | Quản lý/cấu hình local tối thiểu qua CLI hoặc Web UI; xác định chức năng O1 triển khai trên O-DU. O2 thuộc hạ tầng SMO–O-Cloud, không phải giao diện bắt buộc trực tiếp của BBU/O-DU. | API/NETCONF (O1) nếu triển khai | Kiểm thử thao tác vận hành |

3.2.3. Chỉ tiêu RF (đánh giá trên cấu hình BBU + O-RU)

Các chỉ tiêu RF dưới đây được đối chiếu với 3GPP TS 38.104 và đo theo phương pháp TS 38.141-1 (conducted) hoặc 38.141-2 (radiated) tùy cấu hình thử. Giá trị cụ thể (công suất, ACLR, độ nhạy…) phụ thuộc băng tần và class trạm gốc được chọn; sẽ được chốt định lượng trong kế hoạch đo kiểm.

| TT | Nhóm chỉ tiêu RF | Yêu cầu | Căn cứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công suất phát định mức | Đạt mức công suất theo class trạm gốc / cấu hình O-RU đã chọn | TS 38.104 | Đo tại cổng anten hoặc OTA |
| 2 | Chất lượng tín hiệu phát (EVM, frequency error…) | EVM ≤ 3,2% tại 256QAM trên cấu hình tích hợp BBU/O-DU + O-RU theo TTR; các chỉ tiêu RF khác theo TS 38.104 và class trạm được chốt. | TS 38.104 / 38.141 | Đo tại cổng RF O-RU (ưu tiên conducted); ghi 256QAM, n78, 100 MHz, SCS, công suất và sai số đo. |
| 3 | Phát xạ ngoài băng / ACLR / operating band unwanted emissions | Không vượt mask quy định | TS 38.104 / 38.141 | Quan trọng cho chứng nhận |
| 4 | Độ nhạy thu / reference sensitivity | Đạt mức quy định cho channel type và bandwidth tương ứng | TS 38.104 / 38.141 | Kết hợp với O-RU |
| 5 | Blocking / co-location (nếu áp dụng) | Theo yêu cầu class trạm và điều kiện thử được chốt | TS 38.104 / 38.141 | Tùy cấu hình |

3.2.4. Chỉ tiêu độ tin cậy, môi trường và điện năng

| TT | Chỉ tiêu | Mức bắt buộc (nghiệm thu) | Mức mục tiêu | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian chạy liên tục (soak) | ≥ 72 giờ hoạt động liên tục ở tải được chốt, không lỗi nghiêm trọng, không khởi động lại bất thường, packet loss = 0 theo phương pháp thử TTR. | ≥ 168 giờ | Chạy có log/alarm, thống kê gói tin TX/RX, throughput và điều kiện tải trong suốt 72 giờ. |
| 2 | Khởi động lại sau mất nguồn | Tự khởi động và khôi phục cấu hình đã lưu | Thời gian sẵn sàng ≤ ngưỡng chốt | Thử power cycle |
| 3 | Nhiệt độ hoạt động | Thiết kế đáp ứng -5°C đến +55°C theo TTR; kiểm thử trong điều kiện phòng thí nghiệm có kiểm soát. | Mở rộng dải công nghiệp | Thử nhiệt phòng lab |
| 4 | Tiêu thụ công suất | Đo và công bố theo cấu hình; không vượt thiết kế tản nhiệt | Tối ưu theo các mode tiết kiệm năng lượng | Đo công suất đầu vào |
| 5 | EMC cơ bản | Không phát sinh nhiễu làm mất chức năng ở môi trường lab tiêu chuẩn | Hướng tới đáp ứng QCVN/ETSI khi chứng nhận | Quan sát chức năng + đo sơ bộ nếu có |

3.2.5. Chỉ tiêu hồ sơ và bàn giao

•  Bộ hồ sơ thiết kế phần cứng (schematic, layout, BOM) và phần mềm (mô tả kiến trúc, hướng dẫn build/cài đặt) đầy đủ để tái tạo mẫu.

•  Báo cáo đo kiểm RF và báo cáo kiểm thử chức năng/liên vận có kết luận đạt/không đạt theo ma trận yêu cầu.

•  Hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, vận hành, bảo trì và xử lý sự cố.

•  Danh mục linh kiện/phần mềm mua ngoài và ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ liên quan.

• Bộ hồ sơ bàn giao gồm sơ đồ nguyên lý, PCB, BOM, tài liệu kiến trúc phần cứng; mã nguồn/bitstream FPGA, BSP, firmware, HAL và các thành phần PHY cao, MAC, RLC thuộc quyền bàn giao; hướng dẫn build, nạp, phục hồi và kiểm soát phiên bản.

• Kịch bản triển khai lab và biên bản tích hợp với O-RU, O-CU, 5GC, UE tham chiếu; bộ script kiểm thử tự động, ma trận truy xuất chỉ tiêu–bài đo, dữ liệu gốc và báo cáo kiểm thử chức năng, hiệu năng, IOT, RF và ổn định.

• Quy trình lắp ráp/chế tạo mẫu, tài liệu vận hành–bảo trì và hướng dẫn tái tạo sản phẩm mẫu; nêu rõ linh kiện, IP và phần mềm mua ngoài không được chuyển giao mã nguồn.

3.3. So sánh với các sản phẩm trên thế giới

Bảng dưới đây so sánh định tính/định hướng giữa sản phẩm mục tiêu của nhiệm vụ với một số dòng sản phẩm đại diện trên thị trường. Việc so sánh nhằm xác định vị trí công nghệ và khoảng cách cần thu hẹp; không phải là cam kết đạt mọi chỉ tiêu của thiết bị thương mại cao cấp trong phạm vi một nhiệm vụ 18 tháng.

| STT | Chỉ tiêu / tính năng | Sản phẩm nhiệm vụ (mục tiêu) | Ericsson (du sản phẩm Baseband) | Nokia (AirScale / Cloud RAN) | Huawei (BBU 5G) | Đánh giá so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn 5G NR | Rel-16 cho các chức năng O-DU thuộc phạm vi; hướng Rel-17/18 | Rel-15/16/17 thương mại | Rel-15/16/17 thương mại | Rel-15/16/17 thương mại | Nhiệm vụ chốt tập chức năng và bài đo theo Release 16; không yêu cầu triển khai toàn bộ đặc tính Rel-16. |
| 2 | Kiến trúc O-RAN | Hỗ trợ Split 7.2x + Open Fronthaul; IOT với O-RU | Có giải pháp Cloud RAN / open interface theo lộ trình | Đẩy mạnh O-RAN / vRAN | Chủ yếu hệ sinh thái riêng; có bước tiến open | Điểm mạnh của nhiệm vụ là định hướng O-RAN mở |
| 3 | Dung lượng / MIMO | Mẫu O-DU ≥ 4T4R; kiểm thử mục tiêu 1,2 Gbps với O-RU 32T32R tham chiếu | Massive MIMO quy mô lớn, đa band | Massive MIMO, multi-band | Massive MIMO, multi-band | Mẫu nhiệm vụ ở mức entry/mid; chưa cạnh tranh high-end |
| 4 | Giao diện fronthaul | eCPRI theo O-RAN | CPRI/eCPRI + giao diện riêng | eCPRI / open | CPRI/eCPRI + riêng | Tương đương hướng mở |
| 5 | Ảo hóa / cloud-native | Chưa phải mục tiêu chính của mẫu đầu | Cloud RAN mạnh | Cloud RAN / AnyRAN mạnh | Có giải pháp cloud | Phiên bản sau có thể hướng vRAN |
| 6 | Giá thành mục tiêu | Chưa chốt mức giảm; so sánh BOM và TCO theo cấu hình đối chứng | Cao (premium) | Cao (premium) | Trung bình – cao | Chỉ kết luận về tiết kiệm sau khi có BOM, báo giá, chi phí tích hợp và đối chứng. |
| 7 | Làm chủ thiết kế / mã nguồn | Làm chủ thiết kế HW/SW trong phạm vi sản phẩm | Khép kín | Khép kín | Khép kín | Ưu thế tự chủ và tùy biến |
| 8 | Thời gian có mẫu | 18 tháng (mẫu + hồ sơ) | Sản phẩm thương mại sẵn | Sản phẩm thương mại sẵn | Sản phẩm thương mại sẵn | Nhiệm vụ tạo nền tảng, chưa thay thế ngay |

3.3.1. Nhận xét tổng hợp

Về công nghệ lõi (xử lý PHY/MAC, giao diện O-RAN, đồng bộ), nhiệm vụ hướng tới mức đủ để tạo mẫu hoạt động và liên vận được, chứ không đặt mục tiêu ngang bằng ngay với các dòng flagship Massive MIMO đa băng của Ericsson/Nokia/Huawei. Khoảng cách lớn nhất nằm ở quy mô dung lượng, tối ưu tiêu thụ năng lượng, độ chín của phần mềm thương mại và hệ sinh thái chứng nhận – hỗ trợ toàn cầu.

Điểm mạnh của hướng tiếp cận nhiệm vụ:

•  Định hướng O-RAN mở, dễ tích hợp đa nhà cung cấp O-RU.

•  Làm chủ thiết kế và mã nguồn trong phạm vi sản phẩm, tạo nền tảng tùy biến và giảm phụ thuộc.

•  Giá thành và khả năng cạnh tranh được đánh giá qua BOM, chi phí phát triển/tích hợp, bảo trì, giấy phép và tổng chi phí sở hữu (TCO) trên cấu hình đối chứng tương đương; không mặc định mức tiết kiệm 40% khi chưa có bằng chứng.

Điểm cần tiếp tục phát triển ở các phiên bản sau:

•  Nâng dung lượng (số carrier, bậc MIMO, multi-band).

•  Tối ưu hiệu năng và tiêu thụ năng lượng.

•  Bổ sung O1/E2, cloud-native và công cụ vận hành cấp nhà mạng.

# CÁC BÀI ĐO CHỈ TIÊU

Chương này quy định hệ thống bài đo dùng để kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu, tính năng của sản phẩm BBU 5G NR theo kiến trúc O-RAN đã nêu tại Chương 3. Các bài đo được nhóm theo mục đích: kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử liên vận O-RAN, đo kiểm RF theo 3GPP TS 38.141, kiểm thử độ tin cậy – môi trường, và kiểm thử giao diện quản lý. Kết quả từng bài đo là căn cứ để kết luận đạt/không đạt theo ma trận nghiệm thu.

Một số bài đo chi tiết (tham số cấu hình, script, dung sai) sẽ được hoàn thiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi đã chốt nền tảng phần cứng, O-RU tham chiếu và kế hoạch đo chính thức. Cuối nhiệm vụ, nhóm thực hiện bàn giao bộ tài liệu hướng dẫn đo kiểm đầy đủ.

4.1. Nguyên tắc tổ chức đo kiểm

•  Mỗi chỉ tiêu nghiệm thu phải gắn với ít nhất một bài đo có phương pháp, điều kiện thử và tiêu chí đạt/không đạt rõ ràng.

•  Đối với chỉ tiêu RF: phép đo thực hiện trên cấu hình trạm gốc (BBU + O-RU/khối thu phát được chỉ định); kế hoạch đo nêu rõ băng tần, bandwidth, công suất, chế độ TDD/FDD, phiên bản tiêu chuẩn.

•  Thiết bị đo phải được hiệu chuẩn còn hạn; báo cáo ghi nhận thông tin thiết bị, độ không đảm bảo đo khi cần.

•  Dữ liệu gốc (log, capture, file kết quả máy đo) được lưu trữ để phục vụ đánh giá độc lập và truy xuất.

•  Các bài đo có thể thực hiện theo giai đoạn: bring-up → chức năng → liên vận → RF → ổn định dài hạn.

4.2. Nhóm bài đo chức năng cơ bản (Functional Tests)

4.2.1. Mục đích

Xác nhận BBU khởi động đúng, nhận cấu hình, thiết lập được các thành phần nội bộ và sẵn sàng kết nối với O-RU / hệ thống thử nghiệm.

4.2.2. Danh mục bài đo chính

| Mã bài đo | Tên bài đo | Chỉ tiêu liên quan | Phương pháp tóm tắt | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | Power-on & boot | Khởi động hệ thống | Cấp nguồn, quan sát chuỗi boot, thời gian sẵn sàng | Boot thành công, không lỗi nghiêm trọng; sẵn sàng trong ngưỡng thời gian đã chốt |
| FT-02 | Cấu hình cơ bản | Quản lý cấu hình | Nạp file cấu hình (IP, VLAN, cell parameter…); đọc lại | Cấu hình được lưu và áp dụng đúng sau reboot |
| FT-03 | Nhận diện phần cứng | HW inventory | Đọc thông tin board, CPU/FPGA, bộ nhớ, cổng | Thông tin khớp với hồ sơ thiết kế / BOM |
| FT-04 | Đồng bộ PTP/SyncE | Đồng bộ | Kết nối grandmaster; kiểm tra lock state, time error sơ bộ | Khóa được nguồn đồng bộ; time error trong giới hạn sơ bộ |
| FT-05 | Link fronthaul | Cổng quang / eCPRI | Cắm module quang, kiểm tra link up, đếm frame lỗi | Link up ổn định; không mất link trong thời gian quan sát |
| FT-06 | Self-test / diagnostics | Chẩn đoán | Chạy built-in test (memory, interface loopback nếu có) | Các hạng mục self-test pass |

4.3. Nhóm bài đo liên vận O-RAN (Interoperability – IOT)

4.3.1. Mục đích

Chứng minh BBU (O-DU) thiết lập được kết nối Open Fronthaul với O-RU tham chiếu tương thích O-RAN, trao đổi C/U/S-Plane đúng đặc tả và duy trì cell hoạt động ở mức cơ bản.

Hình 3. Cấu hình thử nghiệm đầu cuối cho kết nối, thông lượng và đánh giá RF.

Sơ đồ tích hợp do nhóm biên soạn xây dựng theo kiến trúc O-RAN SC (docs.o-ran-sc.org) và phương pháp 3GPP TS 38.141.

4.3.2. Điều kiện tiên quyết

•  O-RU tham chiếu đã được xác nhận hỗ trợ split Option 7.2x và phiên bản đặc tả O-RAN WG4 tương thích.

•  Mạng truyền tải fronthaul (switch/quan) đáp ứng yêu cầu latency/jitter tối thiểu cho split 7.2x.

•  Nguồn đồng bộ chung (PTP GM) cho BBU và O-RU (nếu O-RU lấy sync qua fronthaul hoặc nguồn riêng được cấu hình đúng).

4.3.3. Danh mục bài đo chính

| Mã bài đo | Tên bài đo | Nội dung kiểm tra | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| IOT-01 | M-Plane / quản lý O-RU (nếu có) | Phát hiện O-RU, đọc inventory, cấu hình tham số cơ bản | Thao tác quản lý thành công theo khả năng đã công bố |
| IOT-02 | S-Plane synchronization | Đồng bộ C/U-Plane giữa O-DU và O-RU | O-RU báo sync lock; không lỗi sync nghiêm trọng |
| IOT-03 | C-Plane setup | Thiết lập control plane (carrier, slot format…) | C-Plane messages trao đổi thành công; O-RU vào trạng thái sẵn sàng |
| IOT-04 | U-Plane traffic | Truyền IQ / user data qua fronthaul | Có dòng U-Plane; không drop vượt ngưỡng cho phép trong bài đo |
| IOT-05 | Cell activation cơ bản | Kích hoạt cell, phát tín hiệu (PSS/SSS/PBCH tương ứng cấu hình) | Cell lên sóng; UE giả lập/thật có thể detect cell (tùy hạ tầng thử) |
| IOT-06 | Ổn định liên vận ngắn hạn | Duy trì kết nối O-DU–O-RU ≥ 1–4 giờ có tải nhẹ | Không mất liên kết; alarm nghiêm trọng = 0 |
| IOT-07 | F1-C/F1-U với O-CU tham chiếu | Thiết lập liên kết F1, trao đổi F1AP, cấu hình cell, duy trì F1-U khi có tải | F1 Setup thành công, cell được chấp nhận; có trace và log đối chiếu bản tin. |
| IOT-08 | UE đăng ký 5GC (SA) | Tích hợp UE–O-RU–BBU/O-DU–O-CU–5GC; thực hiện Registration, PDU Session Establishment | UE đăng ký, xác thực, có địa chỉ IP và phiên PDU; log đồng nhất với 5GC. |
| IOT-09 | Truyền dữ liệu hai chiều | Tạo lưu lượng IP DL/UL UE–5GC–máy chủ và thống kê qua các điểm đo | DL/UL thông suốt, xác nhận chuyển lưu lượng qua hệ thống tích hợp, lưu log. |

Ghi chú: Mức độ sâu của IOT phụ thuộc O-RU và công cụ bắt gói/phân tích eCPRI có sẵn. Báo cáo IOT phải ghi rõ model O-RU, phiên bản phần mềm hai phía và đặc tả O-RAN đã dùng.

4.4. Nhóm bài đo hiệu năng (Performance Tests)

4.4.1. Mục đích

Đánh giá thông lượng, số lượng kết nối/UE đồng thời (trong phạm vi cấu hình thử), độ trễ và ổn định khi có tải.

Điều kiện nghiệm thu riêng đối với DL ≥ 1,2 Gbps: n78/100 MHz, O-RU tham chiếu hỗ trợ 32T32R, O-CU/5GC, UE hoặc thiết bị giả lập có năng lực tương ứng; mô tả kỹ thuật điều chế, số lớp, TDD và lưu lượng tại thời điểm đo. Nội dung “cự ly 100 m, kênh lý tưởng” trong TTR được thử hiện trường khi có phép phát và hạ tầng phù hợp; nếu không, phải mô phỏng kênh tương đương và được phê duyệt phương án thay thế trước khi kết luận nghiệm thu.

4.4.2. Danh mục bài đo chính

| Mã bài đo | Tên bài đo | Cấu hình thử tóm tắt | Chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | Throughput DL | n78 (3,5 GHz), 100 MHz; hệ BBU/O-DU + O-RU tham chiếu 32T32R + O-CU/5GC và UE đủ năng lực; kênh thuận lợi. Thử tại 100 m nếu đủ điều kiện. | UDP/TCP downlink peak / sustained | DL ≥ 1,2 Gbps theo cấu hình TTR; ghi rõ loại UE, số lớp MIMO, TDD, UDP/TCP, thời gian đo, lỗi gói và phương án mô phỏng khi không thử được 100 m. |
| PT-02 | Throughput UL | n78/100 MHz, cấu hình UL đã chốt; BBU/O-DU + O-RU + O-CU/5GC + UE. | UDP/TCP uplink | ≥ ngưỡng tối thiểu đã chốt |
| PT-03 | Multi-UE / tải UE đồng thời | N UE đồng / dữ liệu đồng thời | Tổng throughput, tỷ lệ thành công scheduling | Không crash; số UE và mức tải đạt ngưỡng nghiệm thu được phê duyệt, có log xác nhận. |
| PT-04 | Latency user plane | Đo RTT hoặc one-way delay qua hệ thống thử | Độ trễ trung bình / percentile | Trong budget cho eMBB và split 7.2x |
| PT-05 | Stability under load | Chạy tải trung bình–cao liên tục số giờ quy định | Crash, memory leak, throughput suy giảm | Không crash; suy giảm throughput trong giới hạn cho phép |

4.5. Nhóm bài đo RF theo 3GPP TS 38.141

4.5.1. Mục đích và phạm vi

Đánh giá các tham số phát/thu của cấu hình trạm gốc (BBU kết hợp O-RU/khối thu phát) theo phương pháp conducted (TS 38.141-1) và/hoặc radiated (TS 38.141-2), đối chiếu yêu cầu tại TS 38.104. Đây là nhóm bài đo trọng tâm gắn với mục tiêu nhiệm vụ.

4.5.2. Điều kiện và cấu hình thử

•  Chốt băng tần, NR band, channel bandwidth, SCS, công suất định mức, TDD pattern (nếu TDD).

•  Đối với RF-03, bắt buộc thiết lập phép đo EVM trên hệ BBU/O-DU + O-RU trong băng n78, băng thông 100 MHz và điều chế DL 256QAM; giới hạn EVM ≤ 3,2%, ghi rõ cổng đo, mức công suất và độ không đảm bảo đo.

•  Xác định điểm đo: cổng anten của O-RU (conducted) hoặc thiết lập OTA nếu dùng radiated.

•  Thiết bị đo: signal analyzer, vector signal generator, power sensor, switch/combiner theo yêu cầu từng phép thử; hiệu chuẩn còn hiệu lực.

•  Điều kiện môi trường phòng đo theo yêu cầu tiêu chuẩn hoặc ghi nhận nếu khác.

4.5.3. Danh mục phép thử RF chính (tham chiếu TS 38.141)

| Mã | Phép thử (nhóm) | Tham chiếu chính | Đối tượng đánh giá | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Base station output power | TS 38.141-1 / 38.104 | Công suất phát định mức / công bố | Trong dung sai so với mức công bố và giới hạn 38.104 |
| RF-02 | Transmit ON/OFF power (nếu TDD) | TS 38.141-1 | Công suất OFF và transient | Không vượt mask thời gian/biên độ quy định |
| RF-03 | Transmit signal quality (EVM, freq. error, origin offset…) | TS 38.141-1 / 38.104 | Chất lượng tín hiệu phát theo modulation | EVM ≤ 3,2% đối với DL 256QAM trên BBU/O-DU + O-RU; các chỉ tiêu khác ≤ giới hạn TS 38.104. |
| RF-04 | Occupied bandwidth | TS 38.141-1 | Băng thông chiếm dụng | ≤ giá trị cho phép theo BW cấu hình |
| RF-05 | ACLR / Operating band unwanted emissions | TS 38.141-1 / 38.104 | Phát xạ ngoài kênh / ngoài băng gần | Không vượt giới hạn mask |
| RF-06 | Transmitter spurious emissions | TS 38.141-1 / 38.104 | Phát xạ giả | Không vượt giới hạn |
| RF-07 | Reference sensitivity level | TS 38.141-1 / 38.104 | Độ nhạy thu tham chiếu | Throughput hoặc chỉ tiêu thu đạt ở mức tín hiệu quy định |
| RF-08 | Dynamic range / Adjacent channel selectivity (chọn lọc) | TS 38.141-1 / 38.104 | Khả năng thu trong nhiễu | Đạt chỉ tiêu tương ứng cấu hình |
| RF-09 | Blocking characteristics (in-band / out-of-band) | TS 38.141-1 / 38.104 | Chống nhiễu mạnh | Đạt theo class trạm và điều kiện thử đã chốt |
| RF-10 | Radiated tests (nếu áp dụng) | TS 38.141-2 | OTA TRP/EIRP, OTA sensitivity… | Theo phạm vi radiated được đưa vào kế hoạch đo |

Không phải mọi phép thử trong TS 38.141 đều bắt buộc trong phạm vi nhiệm vụ. Danh mục bắt buộc sẽ được chốt trong kế hoạch đo kiểm chính thức trên cơ sở class trạm, băng tần và khả năng phòng đo. Các phép thử không thực hiện được sẽ được giải trình và đề xuất phương án thay thế hoặc chuyển sang giai đoạn sau.

4.5.4. Yêu cầu đối với báo cáo đo RF

•  Thông tin DUT: phiên bản HW/SW BBU, model O-RU, cấu hình cell đầy đủ.

•  Thông tin thiết bị đo, ngày hiệu chuẩn, sơ đồ kết nối.

•  Với mỗi phép thử: tham số cấu hình, kết quả đo (bảng/biểu đồ), so sánh với limit, kết luận Pass/Fail.

•  Ghi nhận ngoại lệ, sai số và điều kiện môi trường nếu ảnh hưởng kết quả.

4.6. Nhóm bài đo độ tin cậy và môi trường

| Mã bài đo | Tên bài đo | Điều kiện thử | Thời gian / chu kỳ | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Soak test (chạy ổn định) | Tải trung bình–định mức; giám sát log/alarm | ≥ 72 giờ (bắt buộc); 168 giờ (mục tiêu) | Không crash/reset, không lỗi nghiêm trọng; packet loss = 0 theo công cụ đo và điều kiện tải đã chốt; có báo cáo thống kê 72 giờ. |
| RT-02 | Power cycle | Tắt/bật nguồn lặp lại | Tối thiểu 20 chu kỳ | Mỗi lần boot thành công; cấu hình được giữ |
| RT-03 | Thermal stress (lab) | Nhiệt độ biên dải công bố (low/high) | Theo chu trình đã chốt (ví dụ vài giờ mỗi điểm) | Hoạt động đúng chức năng; không shutdown nhiệt ngoài thiết kế |
| RT-04 | Link recovery | Rút/cắm fronthaul hoặc giả lập mất sync | Nhiều lần sự cố | Phát hiện sự cố và phục hồi trong ngưỡng thời gian |

4.7. Nhóm bài đo giao diện quản lý và vận hành

| Mã bài đo | Tên bài đo | Nội dung | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | Truy cập CLI / Web UI | Đăng nhập, phân quyền cơ bản | Truy cập được theo tài khoản; thao tác đúng quyền |
| MT-02 | Cấu hình và lưu cấu hình | Thay đổi tham số, save, reboot | Tham số có hiệu lực sau reboot |
| MT-03 | Giám sát trạng thái & alarm | Theo dõi state, alarm giả lập/ sự cố thật | Hiển thị đúng trạng thái; alarm được ghi nhận |
| MT-04 | Thu thập log | Export log phục vụ chẩn đoán | Log đủ thông tin thời gian, mức độ, module |
| MT-05 | Cập nhật phần mềm/firmware | Nạp phiên bản mới (và thử rollback nếu hỗ trợ) | Cập nhật thành công; hệ thống hoạt động lại; rollback được nếu trong phạm vi |

4.8. Ma trận truy xuất chỉ tiêu – bài đo

Trước khi nghiệm thu, nhóm thực hiện lập ma trận truy xuất (traceability matrix) ánh xạ từng chỉ tiêu tại Chương 3 sang mã bài đo tương ứng, trạng thái thực hiện (Pass/Fail/Blocked/Not executed) và tham chiếu báo cáo. Ma trận này là thành phần bắt buộc của hồ sơ nghiệm thu.

Ma trận cần có các dòng bắt buộc: SoC ARM + FPGA; Release 16 (các chức năng được chọn); n78/100 MHz; Open Fronthaul 7.2x; F1-C/F1-U; UE Registration/PDU Session; DL ≥ 1,2 Gbps trong cấu hình tham chiếu; EVM ≤ 3,2% tại 256QAM; soak test ≥ 72 giờ và packet loss = 0; bộ hồ sơ, mã nguồn và kịch bản kiểm thử bàn giao.

4.9. Tài liệu hướng dẫn đo kiểm bàn giao

Khi kết thúc nhiệm vụ, bộ tài liệu đo kiểm bàn giao tối thiểu gồm:

•  Kế hoạch đo kiểm tổng thể (test plan) đã được cập nhật theo cấu hình thực tế.

•  Quy trình chi tiết từng nhóm bài đo (môi trường, cấu hình, bước thực hiện, tiêu chí).

•  Báo cáo kết quả đo (test report) kèm dữ liệu gốc.

•  Danh mục thiết bị đo và tình trạng hiệu chuẩn tại thời điểm đo.

•  Hướng dẫn tái lập các bài đo quan trọng trên cùng hoặc tương đương hạ tầng lab.

# YÊU CẦU BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO HÀNH

Chương này quy định các yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, bảo quản và bảo hành áp dụng cho sản phẩm mẫu Baseband Unit (BBU) chuẩn 5G NR theo kiến trúc O-RAN trong phạm vi nhiệm vụ. Mục tiêu là bảo đảm sản phẩm được bảo vệ đầy đủ trong quá trình vận chuyển, lưu kho, bàn giao; thông tin nhận diện rõ ràng; điều kiện bảo quản đúng kỹ thuật; và trách nhiệm bảo hành được xác định minh bạch giữa các bên.

Đối với giai đoạn nghiên cứu – chế tạo mẫu, một số yêu cầu có thể áp dụng ở mức phù hợp với số lượng mẫu nhỏ và mục đích thử nghiệm. Khi chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt hoặc thương mại hóa, các yêu cầu sẽ được rà soát, bổ sung theo quy định pháp luật về hàng hóa, nhãn hàng hóa và chính sách bảo hành của đơn vị cung cấp.

5.1. Bao gói

5.1.1. Mục đích bao gói

Bao gói nhằm bảo vệ sản phẩm BBU và phụ kiện kèm theo khỏi va đập, rung lắc, ẩm ướt, bụi và điện tích tĩnh trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất/lắp ráp đến địa điểm bàn giao, lưu kho hoặc lắp đặt thử nghiệm.

5.1.2. Yêu cầu chung

•  Mỗi bộ sản phẩm mẫu (BBU + phụ kiện theo danh mục bàn giao) được đóng gói riêng hoặc theo lô được đánh dấu rõ ràng.

•  Vật liệu bao gói không gây ăn mòn, không sinh bụi bẩn ảnh hưởng đến cổng kết nối và bo mạch.

•  Có lớp chống sốc (foam, xốp định hình, hoặc vật liệu tương đương) giữ chặt thiết bị trong thùng, hạn chế dịch chuyển khi vận chuyển.

•  Có biện pháp chống tĩnh điện (túi/ màng ESD hoặc tương đương) đối với module điện tử nhạy cảm nếu được đóng gói rời.

•  Thùng/hộp chịu được xếp chồng ở mức hợp lý trong kho và trên phương tiện vận chuyển; ghi chú hướng đặt (This side up) và cảnh báo dễ vỡ khi cần.

•  Phụ kiện nhỏ (cáp, module quang, ốc vít, tài liệu giấy…) được đựng trong túi/hộp phụ, cố định trong thùng chính, tránh thất lạc.

5.1.3. Cấu trúc bao gói đề xuất

| Lớp | Thành phần | Yêu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lớp tiếp xúc sản phẩm | Túi/màng chống tĩnh điện (ESD) hoặc bao bảo vệ bề mặt; không dùng vật liệu xả hạt |
| 2 | Lớp đệm chống sốc | Foam/xốp định hình ôm sát form factor BBU; đệm các góc và mặt nặng |
| 3 | Thùng/hộp chính | Carton chịu lực hoặc thùng composite; kích thước vừa khít sau khi có lớp đệm |
| 4 | Niêm phong | Băng keo/niêm phong có dấu nhận diện đơn vị; dễ phát hiện nếu bị mở |
| 5 | Nhãn vận chuyển | Ghi mã hàng, số serial, hướng đặt, cảnh báo (Fragile, Keep dry, ESD…) |

5.1.4. Danh mục đóng gói (Packing list)

Mỗi kiện hàng kèm theo packing list (bản giấy trong thùng và/hoặc file điện tử), tối thiểu gồm:

•  Tên sản phẩm, mã hiệu, số serial BBU.

•  Danh sách phụ kiện và số lượng (module quang, cáp nguồn, cáp tín hiệu, tai gắn rack, ốc vít…).

•  Danh mục tài liệu kèm theo (hướng dẫn nhanh, USB/drive chứa hồ sơ nếu có).

•  Ngày đóng gói, người đóng gói / kiểm tra.

5.1.5. Kiểm tra khi nhận hàng

Bên nhận kiểm tra tình trạng bao gói bên ngoài, đối chiếu packing list và ghi nhận ngay các hư hỏng/thiếu hụt (biên bản nếu cần) trước khi mở kiện trong điều kiện phòng chống ESD khi thao tác với bo mạch.

5.2. Ghi nhãn

5.2.1. Mục đích

Ghi nhãn bảo đảm nhận diện đúng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ vận hành – bảo trì và tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về thông tin hàng hóa trong giai đoạn mẫu và bàn giao nội bộ/thử nghiệm.

5.2.2. Nhãn trên thiết bị (product label)

Trên vỏ máy BBU (mặt trước hoặc mặt được chỉ định dễ đọc khi lắp tủ) cần có nhãn chứa tối thiểu các thông tin sau:

| TT | Nội dung nhãn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên thiết bị | Ví dụ: Baseband Unit (BBU) 5G NR O-RAN |
| 2 | Mã hiệu / Model | Mã nội bộ do đơn vị chủ trì quy định |
| 3 | Số serial (S/N) | Duy nhất cho từng mẫu; khuyến nghị có dạng truy xuất được |
| 4 | Phiên bản phần cứng (HW rev) | Khớp với hồ sơ thiết kế |
| 5 | Năm nghiên cứu chế tạo | Năm hoàn thành mẫu / năm sản xuất |
| 6 | Đơn vị nghiên cứu chế tạo | Tên đơn vị chủ trì nhiệm vụ |
| 7 | Thông số nguồn điện chính | Ví dụ: -48V DC / 220V AC (theo thiết kế thực tế) |
| 8 | Cảnh báo an toàn / ESD (nếu cần) | Ký hiệu chuẩn hoặc dòng chữ ngắn gọn |

Nhãn in rõ, bền, không dễ bong trong điều kiện nhiệt độ – độ ẩm phòng máy thông thường. Nếu có mã QR/barcode liên kết tới hồ sơ kỹ thuật hoặc serial thì khuyến khích sử dụng.

5.2.3. Nhãn trên bao gói

•  Tên sản phẩm, mã hiệu, số serial (hoặc dải serial nếu đóng lô).

•  Số lượng thiết bị trong kiện.

•  Hướng đặt, cảnh báo Fragile / Keep dry / Protect from ESD.

•  Thông tin người gửi / người nhận theo phiếu giao nhận.

5.2.4. Nhãn phụ kiện và tài liệu

Phụ kiện rời và USB/drive tài liệu (nếu có) được gắn nhãn hoặc in nội dung đủ để nhận biết thuộc bộ sản phẩm nào (theo serial BBU) và loại phụ kiện.

5.2.5. Phù hợp quy định pháp luật về nhãn hàng hóa

Khi sản phẩm chuyển sang giai đoạn lưu thông thương mại, việc ghi nhãn phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa (nội dung bắt buộc, ngôn ngữ, vị trí, kích thước…). Trong giai đoạn mẫu nghiên cứu, ưu tiên đáp ứng các nội dung kỹ thuật nêu trên; đơn vị sẽ rà soát bổ sung khi có kế hoạch thương mại hóa.

5.3. Bảo quản

5.3.1. Điều kiện bảo quản khuyến nghị

| Yếu tố | Điều kiện khuyến nghị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ | 0°C đến +40°C (lưu kho dài hạn); tránh để sát biên dải quá lâu | Không để gần nguồn nhiệt |
| Độ ẩm tương đối | 10% – 80% RH, không đọng sương | Ưu tiên môi trường có kiểm soát độ ẩm |
| Bụi & khí ăn mòn | Kho sạch, tránh khí hóa chất, muối, hơi ẩm mặn | Đặc biệt với vùng ven biển |
| Tĩnh điện | Khu vực thao tác bo mạch tuân thủ ESD | Mang vòng ESD, bàn chống tĩnh |
| Rung / va đập | Xếp trên kệ ổn định; không xếp quá tải trọng thùng | Giữ nguyên bao gói gốc nếu chưa sử dụng |
| Nguồn điện khi lưu | Không cấp nguồn khi chỉ lưu kho | Chỉ cấp nguồn khi đưa vào thử/lắp đặt |

5.3.2. Thời gian bảo quản

Trong bao gói gốc và điều kiện trên, sản phẩm mẫu có thể lưu kho trong thời gian hợp lý (khuyến nghị kiểm tra định kỳ nếu lưu quá 12 tháng). Module quang, pin CMOS (nếu có) và vật tư có hạn cần được kiểm tra/ thay theo hướng dẫn nhà sản xuất linh kiện.

5.3.3. Thao tác khi lấy ra khỏi bảo quản

•  Để thiết bị ổn định nhiệt với môi trường lắp đặt trước khi cấp nguồn (tránh đọng sương).

•  Kiểm tra bên ngoài, cổng kết nối, quạt/lỗ thông khí trước khi lắp vào tủ.

•  Thực hiện quy trình power-on theo hướng dẫn vận hành; không cấp nguồn khi nghi ngờ hư hỏng cơ khí hoặc vào nước.

5.3.4. Bảo quản tại hiện trường (sau lắp đặt)

Sau khi lắp vào tủ trạm/phòng máy, điều kiện vận hành theo dải nhiệt độ – độ ẩm đã công bố trong hồ sơ kỹ thuật sản phẩm. Định kỳ vệ sinh bụi ở lỗ thông khí/quạt theo lịch bảo trì; không che chắn luồng gió tản nhiệt.

5.4. Bảo hành

5.4.1. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo hành dưới đây áp dụng cho sản phẩm mẫu bàn giao trong khuôn khổ nhiệm vụ KHCN. Khi sản phẩm được thương mại hóa, đơn vị sẽ ban hành chính sách bảo hành thương mại riêng (có thể khác về thời hạn, phạm vi và quy trình).

5.4.2. Thời hạn bảo hành đề xuất

•  Thời hạn bảo hành đối với phần cứng BBU mẫu: 36 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (hoặc ngày ký biên bản giao nhận mẫu), trừ khi văn bản phê duyệt nhiệm vụ và hợp đồng có quy định được cấp có thẩm quyền chấp thuận khác.

•  Phần mềm/firmware: hỗ trợ sửa lỗi nghiêm trọng (critical bug) trong cùng thời hạn bảo hành phần cứng đối với phiên bản đã bàn giao; việc nâng cấp tính năng không thuộc phạm vi bảo hành trừ khi có thỏa thuận riêng.

•  Phụ kiện mua ngoài (module quang, SFP, quạt…) : theo chính sách của nhà sản xuất phụ kiện hoặc tối thiểu 6–12 tháng tùy loại, được nêu trong danh mục bàn giao.

5.4.3. Nội dung bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, đơn vị chủ trì (hoặc đơn vị được chỉ định) chịu trách nhiệm:

•  Khắc phục lỗi phần cứng do lỗi thiết kế hoặc lỗi chế tạo trong điều kiện sử dụng đúng hướng dẫn.

•  Cung cấp bản vá phần mềm/firmware để xử lý lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng chức năng đã công bố.

•  Hướng dẫn kỹ thuật từ xa (email, điện thoại, remote) trong giờ làm việc để hỗ trợ chẩn đoán.

•  Thay thế hoặc sửa chữa module lỗi thuộc phạm vi bảo hành sau khi xác nhận lỗi.

5.4.4. Các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hành

•  Hư hỏng do sử dụng sai mục đích, sai nguồn điện, sai quy trình lắp đặt – vận hành.

•  Va đập, rơi vỡ, vào nước, cháy nổ, thiên tai, sự cố điện lưới bất thường ngoài thiết kế.

•  Can thiệp, sửa chữa, tháo biến bởi bên thứ ba không được ủy quyền.

•  Hao mòn tự nhiên của phụ kiện tiêu hao (nếu có) ngoài định mức thông thường.

•  Lỗi phát sinh do kết hợp với thiết bị/phần mềm bên thứ ba không nằm trong cấu hình đã được kiểm thử và công bố tương thích.

•  Yêu cầu thay đổi tính năng hoặc nâng cấp ngoài phạm vi sản phẩm đã nghiệm thu.

5.4.5. Quy trình yêu cầu bảo hành

| Bước | Nội dung | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo sự cố (mô tả, serial, log, thời điểm) | Bên sử dụng |
| 2 | Tiếp nhận, cấp mã hồ sơ hỗ trợ | Bên bảo hành |
| 3 | Chẩn đoán từ xa / yêu cầu bổ sung thông tin | Hai bên |
| 4 | Xác nhận thuộc/không thuộc bảo hành | Bên bảo hành |
| 5 | Sửa chữa, thay thế hoặc hướng dẫn xử lý | Bên bảo hành (khi thuộc BH) |
| 6 | Xác nhận khắc phục và đóng hồ sơ | Hai bên |

5.4.6. Thời gian phản hồi mục tiêu

•  Xác nhận đã nhận yêu cầu: trong 01 ngày làm việc.

•  Phản hồi chẩn đoán sơ bộ / hướng xử lý: trong 03–05 ngày làm việc đối với sự cố thông thường; ưu tiên nhanh hơn với sự cố làm dừng thử nghiệm quan trọng.

•  Thời gian sửa chữa/thay thế thực tế phụ thuộc sẵn có vật tư mẫu và điều kiện logistics; sẽ được thông báo cụ thể sau khi chẩn đoán.

5.4.7. Hồ sơ bảo hành

Mỗi lần bảo hành được ghi nhận bằng biên bản hoặc phiếu hỗ trợ (số serial, mô tả lỗi, nguyên nhân, hướng xử lý, linh kiện thay thế nếu có, chữ ký/xác nhận hai bên). Hồ sơ được lưu để phục vụ thống kê chất lượng và cải tiến sản phẩm các phiên bản sau.

# YÊU CẦU KỸ THUẬT PHIÊN BẢN TIẾP THEO

Chương này xác định lộ trình phát triển chỉ tiêu và tính năng cho các phiên bản tiếp theo của sản phẩm Baseband Unit (BBU) 5G NR theo kiến trúc O-RAN sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu – chế tạo mẫu (phiên bản V1). Lộ trình nhằm bảo đảm tính kế thừa từ kết quả nhiệm vụ hiện tại, đồng thời định hướng nâng cấp dung lượng, hiệu năng, mức độ tuân thủ O-RAN, khả năng thương mại hóa và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm.

Các mốc và chỉ tiêu dưới đây mang tính định hướng chiến lược. Việc triển khai cụ thể từng phiên bản sẽ phụ thuộc kết quả nghiệm thu V1, nhu cầu đơn vị sử dụng, nguồn lực được bố trí và biến động công nghệ (3GPP Release mới, đặc tả O-RAN cập nhật, linh kiện…).

Phạm vi V1 phải tuân thủ các chỉ tiêu bắt buộc tại Chương 3 và bài đo Chương 4 đã đồng bộ với TTR; các tính năng O-Cloud/O2, RIC/E2, mở rộng Release 17/18 và sản xuất hàng loạt nằm ngoài phạm vi nghiệm thu V1, trừ khi có điều chỉnh chính thức được duyệt.

6.1. Tổng quan lộ trình phiên bản

| Phiên bản | Mục tiêu chính | Thời gian định hướng (sau V1) | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 (hiện tại) | Mẫu BBU 5G NR O-RAN hoạt động được; IOT với O-RU; đo RF theo TS 38.141; hồ sơ thiết kế & bàn giao | 0 (trong nhiệm vụ 18 tháng) | Prototype + hồ sơ + báo cáo đo |
| V1.1 | Ổn định hóa, sửa lỗi, tối ưu vận hành lab/pilot nhỏ | 3–6 tháng sau nghiệm thu V1 | Bản vá SW/FW; hướng dẫn triển khai pilot |
| V2 | Nâng dung lượng & hoàn thiện O-RAN (O1, đa carrier, MIMO cao hơn) | 9–18 tháng sau V1 | Sản phẩm pilot thương mại hạn chế |
| V3 | Hướng thương mại hóa: đa băng, tiết kiệm năng lượng, chứng nhận, công cụ vận hành nhà mạng | 18–30 tháng sau V1 | Sản phẩm sẵn sàng sản xuất nhỏ / OEM |
| V4+ | Mở rộng hệ sinh thái: vRAN/cloud-native, RIC (E2), multi-band, 5G-Advanced | Trên 30 tháng | Nền tảng sản phẩm dài hạn |

6.2. Yêu cầu kỹ thuật phiên bản V1.1 (ổn định hóa sau nghiệm thu)

6.2.1. Mục tiêu

Xử lý các vấn đề phát sinh từ thử nghiệm thực tế trên mẫu V1, nâng độ ổn định và dễ triển khai cho các đợt pilot nội bộ hoặc với đối tác sớm.

6.2.2. Chỉ tiêu / hạng mục chính

•  Sửa lỗi nghiêm trọng và lỗi lặp lại phát hiện trong soak test, IOT và pilot (crash, memory leak, mất sync, mất fronthaul…).

•  Cải thiện thời gian khởi động, quy trình cấu hình và tài liệu “getting started” cho kỹ sư hiện trường.

•  Bổ sung bộ log/alarm hữu ích cho chẩn đoán từ xa; chuẩn hóa định dạng log.

•  Tối ưu một số tham số hiệu năng (scheduler, buffer) dựa trên số liệu đo thực tế.

•  Cập nhật ma trận tương thích O-RU (danh sách O-RU đã IOT thành công và giới hạn đã biết).

•  Không thay đổi lớn kiến trúc phần cứng; ưu tiên nâng cấp phần mềm/firmware và quy trình.

6.3. Yêu cầu kỹ thuật phiên bản V2 (nâng dung lượng và hoàn thiện O-RAN)

6.3.1. Mục tiêu

Nâng sản phẩm từ mức mẫu nghiên cứu lên mức có thể triển khai pilot quy mô nhỏ với nhà mạng hoặc mạng riêng, với dung lượng cao hơn và quản lý gần với tiêu chuẩn O-RAN hơn.

6.3.2. Chỉ tiêu chức năng và dung lượng

| Hạng mục | Mức V1 (tham chiếu) | Mức V2 (mục tiêu) |
| --- | --- | --- |
| Số carrier đồng thời | Tối thiểu 1 | ≥ 2–3 carrier (tùy băng và phần cứng) |
| Bandwidth | 20–100 MHz (một số cấu hình) | Ổn định đa cấu hình 20–100 MHz; chuẩn bị 200 MHz nếu khả thi |
| MIMO | 4T4R (hoặc mức đã đạt ở V1) | 8T8R; nghiên cứu 16T16R |
| 3GPP Release | Rel-16 (tập chức năng O-DU được chốt) | Mở rộng mức triển khai Rel-16 và nghiên cứu bổ sung Rel-17/18 nếu ưu tiên nghiệp vụ. |
| Open Fronthaul | U/C/S-Plane + IOT cơ bản | Ổn định lâu dài; mở rộng M-Plane |
| O1 interface | Không bắt buộc / thử nghiệm | Triển khai agent O1 (NETCONF/YANG hoặc tương đương) mức cơ bản–trung bình |
| Quản lý & vận hành | CLI / Web UI local | Bổ sung tích hợp giám sát tập trung (API/telemetry) |

6.3.3. Chỉ tiêu hiệu năng và tin cậy

•  Throughput và số UE đồng thời tăng tương ứng với nâng MIMO/carrier; công bố số liệu đo trên cấu hình tham chiếu.

•  Soak test mục tiêu ≥ 168–720 giờ ở tải định mức với tiêu chí ổn định khắt khe hơn V1.

•  Cải thiện cơ chế bảo vệ quá nhiệt, quá tải và tự phục hồi.

•  Bổ sung công cụ đo kiểm tự động hóa một phần (regression script) để rút ngắn chu kỳ phát hành.

6.3.4. Phần cứng

•  Xem xét revision PCB nếu cần thêm cổng, bộ nhớ, hoặc accelerator để đạt dung lượng V2.

•  Tối ưu thiết kế nhiệt và nguồn cho vận hành liên tục trong tủ trạm thực tế.

•  Đánh giá dual-source cho một số linh kiện chiến lược nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng.

6.4. Yêu cầu kỹ thuật phiên bản V3 (hướng thương mại hóa)

6.4.1. Mục tiêu

Đưa sản phẩm đạt mức sẵn sàng cho sản xuất nhỏ hoặc hợp tác OEM/ODM, đáp ứng yêu cầu chứng nhận, đa băng tần phổ biến tại Việt Nam và thị trường mục tiêu, cùng bộ công cụ vận hành phù hợp nhà mạng.

6.4.2. Chỉ tiêu kỹ thuật chính

•  Hỗ trợ đa băng tần sub-6 GHz phổ biến theo quy hoạch và nhu cầu nhà mạng (danh mục băng cụ thể chốt theo thị trường mục tiêu).

•  Nâng bậc MIMO và số layer phù hợp phân khúc thương mại hướng tới (ví dụ 16T16R hoặc cao hơn nếu nền tảng cho phép).

•  Tối ưu tiêu thụ năng lượng: hỗ trợ các mode tiết kiệm (cell sleep/DTX nâng cao), đo và công bố hiệu suất năng lượng.

•  Hoàn thiện O1 theo đặc tả O-RAN phục vụ tích hợp SMO; nghiên cứu E2 (hướng Near-RT RIC) ở mức proof-of-concept nếu đủ nguồn lực.

•  Bộ công cụ: zero-touch configuration cơ bản, giám sát hiệu năng, cảnh báo, backup/restore cấu hình, cập nhật SW an toàn (A/B partition hoặc tương đương).

•  Chuẩn bị và thực hiện các phép thử phục vụ chứng nhận (EMC, an toàn, RF theo yêu cầu thị trường Việt Nam và thị trường xuất khẩu ưu tiên).

6.4.3. Chỉ tiêu sản xuất và chất lượng

•  Thiết kế hướng sản xuất (DFM/DFT): điểm test, quy trình nạp FW, kiểm tra chức năng cuối dây chuyền.

•  Kiểm soát phiên bản HW/SW chặt chẽ; truy xuất serial – cấu hình – kết quả test.

•  Mục tiêu tỷ lệ đạt kiểm tra xuất xưởng (first-pass yield) ở mức chấp nhận được cho sản xuất nhỏ.

•  Tài liệu vận hành – bảo trì mức nhà mạng (có phân quyền, quy trình xử lý sự cố theo mức độ).

6.5. Hướng phát triển V4 và dài hạn

Sau khi có nền tảng thương mại ổn định, các hướng nghiên cứu – phát triển tiếp theo có thể bao gồm:

•  Kiến trúc cloud-native / vRAN: tách CU/DU linh hoạt hơn, chạy trên O-Cloud, hỗ trợ scale-out.

•  Tích hợp Near-RT RIC qua giao diện E2; use-case tối ưu hóa vô tuyến (traffic steering, energy saving policy…).

•  Hỗ trợ 5G-Advanced (Release 18 trở đi) theo nhu cầu thị trường: nâng cao uplink, RedCap, positioning, v.v.

•  Mở rộng mmWave hoặc băng tần mới khi có nhu cầu và khả năng kỹ thuật.

•  Tối ưu chi phí BOM và thay thế linh kiện theo biến động thị trường toàn cầu.

•  Xây dựng hệ sinh thái phần mềm: SDK, API mở cho đối tác tích hợp, môi trường lab dùng chung.

6.6. Nguyên tắc quản lý chuyển phiên bản

•  Tương thích ngược trong khả năng: cấu hình và giao diện quản lý của phiên bản mới nên hỗ trợ di chuyển từ phiên bản trước với nỗ lực hợp lý.

•  Mỗi phiên bản có baseline hồ sơ kỹ thuật, ma trận tương thích O-RU, và tập bài regression bắt buộc trước khi phát hành.

•  Thay đổi ảnh hưởng đến chỉ tiêu RF hoặc an toàn phải được đo kiểm lại theo phạm vi bị ảnh hưởng.

•  Quyết định đầu tư cho V2/V3 dựa trên kết quả pilot, phản hồi đơn vị sử dụng và phân tích chi phí – lợi ích, không chỉ dựa trên lộ trình kỹ thuật lý tưởng.

•  Rủi ro chuỗi cung ứng, thay đổi đặc tả O-RAN/3GPP và yêu cầu chứng nhận được rà soát định kỳ để điều chỉnh phạm vi từng phiên bản.

6.7. Phụ thuộc và điều kiện tiên quyết

Việc đạt các chỉ tiêu phiên bản tiếp theo phụ thuộc vào:

•  Kết quả nghiệm thu và chất lượng hồ sơ của V1 (độ hoàn thiện thiết kế, nợ kỹ thuật còn lại).

•  Khả năng tiếp cận O-RU, UE giả lập, hạ tầng đo RF và môi trường pilot thực tế.

•  Nguồn lực nhân sự chuyên môn (PHY/MAC, O-RAN, RF, hệ thống nhúng) và ngân sách được bố trí cho từng giai đoạn.

•  Chính sách mua sắm và hợp tác với nhà mạng / đối tác tích hợp trong nước và khu vực.

•  Tiến độ cập nhật đặc tả O-RAN và yêu cầu chứng nhận tại thị trường mục tiêu.

6.8. Kết luận lộ trình

Phiên bản V1 của nhiệm vụ tập trung vào việc làm chủ công nghệ lõi, tạo mẫu đo kiểm được và chứng minh liên vận O-RAN ở mức cơ bản. Các phiên bản V1.1 → V2 → V3 tạo thành chuỗi nâng cấp liên tục từ mẫu nghiên cứu đến sản phẩm có thể triển khai và hướng thương mại. Lộ trình V4+ mở ra không gian phát triển dài hạn gắn với cloud-native, RIC và 5G-Advanced.

Lộ trình này là căn cứ để đơn vị chủ trì lập kế hoạch nguồn lực, đề xuất nhiệm vụ/dự án tiếp nối và trao đổi với đơn vị sử dụng về lộ trình tiếp nhận sản phẩm. Mọi điều chỉnh lớn về thứ tự ưu tiên hoặc chỉ tiêu then chốt sẽ được cập nhật trong các lần soát xét PRD hoặc tài liệu định hướng sản phẩm sau này.